Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» ______________________ г. № _________

МОСКВА

О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008.

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д.Медведев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от _________ 201   г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008

1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Технический осмотр проводится оператором технического осмотра в соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации.».

2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, соответствующих установленным основным техническим характеристикам и входящих в утвержденный перечень, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля.».

3. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Техническое диагностирование проводится в соответствии с технологическими картами технического диагностирования, утвержденными оператором технического осмотра, в которых указываются:

наименование и содержание операций диагностирования;

способы выполнения операций диагностирования;

средства технического диагностирования (вид оборудования) для проведения операций диагностирования;

время выполнения операций диагностирования, суммарное время выполнения технического диагностирования;

категории транспортных средств.».

4. В приложении № 1 к Правилам:

а) в пункте 1 слова «троллейбуса должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.5» заменить словами «транспортного средства должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.6, 1.8, 1.10»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера не допускаются.»;

в) распространить действие пункта 16 на транспортные средства категории L;

г) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов, в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок, не допускается.»;

д) пункт 23 дополнить словами «, состояние, порядок и режим работы световых приборов должен соответствовать пунктам 3.6-3.8.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

е) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей»;

ж) в пункте 28 слова «указанной в пункте 26» заменить словами «указанной в пункте 27»;

з) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования к системам, отвечающим за экологическую безопасность должны соответствовать пунктам 9.4  - 9.6, 9.10 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

и) в пункте 38 слова «10 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами 
«4.1 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

к) в пункте 40 слова «требованиям пункта 4.3» заменить словами «требованиям пунктов 4.3 – 4.5»;

л) пункт 56 дополнить словами «, а также медицинскими аптечками, в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

м) в пункте 65 слова «, повторяющиеся с интервалом более 20 капель в минуту» и «и кондиционирования воздуха» исключить.

5. В приложении № 2 к Правилам в сноске 1 слова «о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720» заменить словами «Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)».

6. В приложении № 3 к Правилам слова «Печать» и «Stamp» исключить.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008»

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» с 7 апреля 2015 года отменяется условие обязательного наличия у хозяйственного общества печати.

# В настоящее время на оборотной стороне диагностической карты (Приложение № 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств) предусмотрена обязанность проставления печати организации оператора технического осмотра.

# Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008» (далее – проект постановления) направлен на отмену обязательности проставления печати организации оператора технического осмотра при заполнении диагностической карты.

Вместе с тем с целью повышения качества осуществления технического осмотра в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) на основании анализа действующего законодательства и правоприменительной практики с учетом предложений Российского Союза Автостраховщиков и представителей профессионального сообщества операторов технического осмотра подготовлены соответствующие изменения.