Поправки в проект подготовлены группой технических экспертов

Аккредитованой Испытательной лаборатории УслугиАвто

и Богданом Осокиным

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» ______________________ г. № _________

МОСКВА

О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008.

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д.Медведев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от _________ 201   г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008

1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Технический осмотр проводится оператором технического осмотра в соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации.».

2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, соответствующих установленным основным техническим характеристикам и входящих в утвержденный перечень, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля.».

3. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Техническое диагностирование проводится в соответствии с технологическими картами технического диагностирования, утвержденными оператором технического осмотра, в которых указываются:

наименование и содержание операций диагностирования;

способы выполнения операций диагностирования;

средства технического диагностирования (вид оборудования) для проведения операций диагностирования;

время выполнения операций диагностирования, суммарное время выполнения технического диагностирования;

категории транспортных средств.».

4. В приложении № 1 к Правилам:

а) в пункте 1 слова «троллейбуса должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.5» заменить словами «транспортного средства должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.6, 1.8, 1.10»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера не допускаются.»;

в) распространить действие пункта 16 на транспортные средства категории L;

г) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Нижеперечисленные компоненты ТС согласно их типа должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011:

•	световые приборы транспортного средства - пункту 3.6;

•	светоотражающая маркировка – пункту 3.7;

•	фары ближнего и дальнего света и противотуманные  - пункту 3.8.1;

•	источники света в фарах - пункту 3.8.2.»;

д) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового стекла должны быть работоспособны.

В случае отсутствия правого наружного зеркала заднего вида должны быть работоспособны стеклоочистители и стеклоомыватели заднего стекла кабины, при их наличии.»;

е) в пункте 28 слова «указанной в пункте 26» заменить словами «указанной в пункте 27»;

ж) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

«Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.»;

з) в пункте 38 слова «10 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами 
«4.1 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

и) пункт 56 дополнить словами «, а также медицинскими аптечками, в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

к) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«56. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011.»

л) в пункте 65 слова «, повторяющиеся с интервалом более 20 капель в минуту» и «и кондиционирования воздуха» исключить.

5. В приложении № 2 к Правилам в сноске 1 слова «о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720» заменить словами «Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)».

6. В приложении № 3 к Правилам слова «Печать» и «Stamp» исключить.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008»

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» с 7 апреля 2015 года отменяется условие обязательного наличия у хозяйственного общества печати.

# В настоящее время на оборотной стороне диагностической карты (Приложение № 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств) предусмотрена обязанность проставления печати организации оператора технического осмотра.

# Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008» (далее – проект постановления) направлен на отмену обязательности проставления печати организации оператора технического осмотра при заполнении диагностической карты.

Вместе с тем с целью повышения качества осуществления технического осмотра в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) на основании анализа действующего законодательства и правоприменительной практики с учетом предложений Российского Союза Автостраховщиков и представителей профессионального сообщества операторов технического осмотра подготовлены соответствующие изменения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

от экспертной группы «УСЛУГИАВТО»

Замечания и предложения по  изменениям приложения № 1 к Правилам, поправки обозначены

Зачеркнутый текст – удалить

Жирный – добавить/заменить

| № | Редакция пунктов Правил ТО с текстом от разработчиков проекта | Предлагаемая редакция Правил ТО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22.Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией транспортного средства фар и сигнальных фонарей не допускается. Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов, в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок, не допускается. | Оставить в прежней редакции (пункт из поправок исключить): 22.Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией транспортного средства фар и сигнальных фонарей не допускается. | Дополнение п.22 Правил ТО по сути дублирует п.3.6 Приложения 8 к ТР. Но без существенного уточнения «Данное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента. В подобном случае применяются требования раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.». Таким вводится необоснованное ограничение, отсутствующее в Техрегламенте. Кроме того, ссылка на пункт 3.6 предложена разработчиками в следующем пункте поправок. Получается внесение ограничений, отсутствующих в ТР, с одной стороны, и дублирование требований п.23, с другой. |
|  | 23.Источники света в фарах должны соответствовать требованиям пункта 3.8.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011, состояние, порядок и режим работы световых приборов должен соответствовать пунктам 3.6-3.8.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Изложить п.23 в редакции 23. Нижеперечисленные компоненты ТС согласно их типа должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011: - световые приборы транспортного средства - пункту 3.6; - светоотражающая маркировка – пункту 3.7; - фары ближнего и дальнего света и противотуманные - пункту 3.8.1; - источники света в фарах - пункту 3.8.2. | Термины «порядок», «режим работы» световых приборов в НПА не определены. Пункт 3.8.2 Приложения 8 к ТР ТС уже указан в п.23 Правил, при этом в нем речь только об источниках света, что учтено в текущей формулировке. Пункт 3.7 Приложения 8 ТР не относится к световым приборам, светоотражающая маркировка ими не является. В случае необходимости объединения требований к различным компонентам в один пункт приложения № 1 к Правилам ТО, с целью уменьшения громоздкости пункта и улучшения его понимания, целесообразно: - Вынести ссылку на «должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011» в общий текст пункта 23 - Расписать отдельными подпунктами наименования типов компонентов ТС с отсылкой на пункты Приложения № 8 к ТР, содержащим требования к этим компонентам |
|  | 24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей | 24. Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового стекла должны быть работоспособны. В случае отсутствия правого наружного зеркала заднего вида должны быть работоспособны cтеклоочистители и стеклоомыватели заднего стекла кабины, при их наличии. | Каким образом (по какой эксплуатационной документации) планируется проверять, предусмотрены на конкретной модели конкретные стеклоочистители и стеклоомыватели. Особенно если после демонтажа например задних cтеклоочистителя и стеклоомывателя их монтажные отверстия будут закрыты и не видны? Кроме того, обзорность назад через заднее стекло должна быть обеспечена только при отсутствии правого наружного зеркала заднего вида (левое обязательно). Соответственно только в этом случае требуется работоспособность cтеклоочистителя и стеклоомыватели заднего стекла кабины, при их наличии (а на легковых седанах, грузовиках, автобусах их обычно нет) |
|  | 34.Подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются. Требования к системам, отвечающим за экологическую безопасность должны соответствовать пунктам 9.4 - 9.6, 9.10 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Дополнение изложить в редакции: 34. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются. Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. | Разработчики ссылаются на пункты Приложения № 8: 9.4. Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие) не допускаются. 9.5. Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система должна быть комплектна и работоспособна, а также должны отсутствовать коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики. 9.6. Системы питания и выпуска транспортных средств должны быть комплектны и герметичны. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей не допускаются. Подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, должны быть комплектны и герметичны. 9.10. Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов. Непонятно, какими средствами контроля в рамках проведения техосмотра можно будет проверить комплектность и функциональную работоспособность системы бортовой диагностики всех эксплуатируемых на территории страны ТС, процедура считывания кодов на сотнях моделей десятков компаний на тысячах пунктов техосмотра на сегодняшний день невозможна. Она потребует наличия на пунктах ТО десятков, постоянно изменяющихся диагностических сканеров для чтения кодов с разных марок автомобилей и соответствующей квалификации сотрудников пунктов ТО (квалификации уровня автодиагностов, причем по всем имеющимся на рынке маркам сразу). Мало того в системе бортовой диагностики могут быть записаны ошибки систем абсолютно не влияющие на безопасность. Т.к. приложение 8 предназначено для ТС находящихся в эксплуатации, то проверка выполнения требований ТР на ТО должна подтверждаться соответствующей технологией. Проверка по указанным пунктам Приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 в условиях ограниченного времени техосмотра на большинстве пунктов ТО сведется к фикции. В связи с этим предлагается ограничиться требованием из п.9.5 Приложения 9, исполнимым в условиях техосмотра – проверкой контрольных показаний на панели приборов. |
|  | 40. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно соответствовать требованиям пункта 4.3 требованиям пунктов 4.3 – 4.5 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | Оставить в прежней редакции (пункт из поправок исключить): 40. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно соответствовать требованиям пункта 4.3 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011 | Пункты Приложения № 8 к ТР, требования которых разработчики поправок предлагают проверять на техосмотре дополнительно к текущей редакции: 4.4. Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. 4.5. Не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект. По факту на требования пунктов 4.4 и 4.5 объективного норматива нет, получаем субъективную оценку. По пункту 4.5 - любое стекло кроме матового имеет зеркальный эффект. Что с учетом нанесение тонировочных покрытий изнутри салона ТС либо наличия например стекол (в основном лобовых) с IR фильтром (фиолетовый оттенок с эффектом зеркала) создает проблему установления состава нарушения. К вопросу можно вернуться при выработке объективных критериев для оценки требований п.4.4 и 4.5 |
|  | 58. Транспортные средства категорий M1 и N должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров, транспортные средства категорий M2 и M3 - 2 огнетушителями, один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне (кузове). Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен | 58. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011. | В п.11.4 Приложения № 8 к ТР сказано 11.4. Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, транспортные средства категории М1 оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий М2, М3 и N оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л. Огнетушитель размещается в легко доступном месте. У транспортных средств категорий М2 и М3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен. Таким образом имеем в Правилах ТО требования, избыточные по отношению к требованиям Технического регламента, что недопустимо Предлагается по аналогии с п.56 сделать ссылку на требования ТР ТС 18/2011. |

Поправки в проект подготовлены группой технических экспертов

Юрий Пархоменко, генеральный директор аккредитованной на экспертизу по ТР ТС 018/2011 испытательной лаборатории (ИЛ) УслугиАвто (аттестат аккредитации  RA.RU.21AK44)

Павел Досаев, технический эксперт ИЛ УслугиАвто

Михаил Дудкин, технический эксперт ИЛ УслугиАвто

Богдан Осокин, генеральный директор АО Легион-Автодата, автор поправок в ТР ТС 018/2011 на этапе его подготовки

Григорий Шухман, автор поправок в ТР ТС 018/2011 в части световых приборов на этапе его подготовки и п.23 в действующей редакции Правил ТО