|  | Руководителю ОС «У-АВТО» Пархоменко Ю.А |
| --- | --- |
|  | 127322, г. Москва, ул.Яблочкова, д. 21, корп. 3, помещение 2е |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

транспортного средства

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |  |
| --- | --- |
| Количество и расположение колес | 2, в ряд |
| Колесная формула /ведущие колеса | 2x1/заднее |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в базе |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Количество мест для сидения | 2 |
| Рама | сварная, трубчатая |
| Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота | 1860 680 1100 |
| База, мм | 1330 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 170 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 278 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось - на вторую ось | 130 200 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см3 - степень сжатия | бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное 1, вертикально 49,0 10,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивами №№95/1,2006/27 ЕС | 2,4 (7000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин- 1) | 3,5 (5750) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | карбюраторная |
| Блок управления (маркировка) | SHENGWEY, PD19JD |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | HB, LF50QT-8A или е4 LF 17100-LF50QT-26, с пеноулиуретановым фильтрующим элементом |
| Глушители шума впуска (маркировка) | - |
| Система зажигания (тип) | электронная, микропроцессорная |
| Блок управления (маркировка) | Chongqing Sunmu, 1Р39QMB |
| Катушка (модуль) зажигания(маркировка) | Chongqing Sunmu, 1Р39QMB |
| Свечи (маркировка) | NGK, CR7HSA |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов |
| Нейтрализаторы (маркировка) - 1 ступень -2 ступень | в одном корпусе с глушителем - |

| Заявитель | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

М.П.                                              Дата