## Технические характеристики двигателя ГАЗель Бизнес 4216 УМЗ

| ### Наименование параметра | ### Значение |
| --- | --- |
| Наименование параметра; Значение. Тип двигателя; Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный. Экологический класс; Евро 3. Число цилиндров; 4. Порядок работы цилиндров; 1-2-4-3. Диаметр цилиндра, мм; 100. Ход поршня, мм; 92. Рабочий объем, л; 2,89. Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.); 90,4 (123). Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.); 78,5 (106,8). Номинальная частота вращения, мин-1; 4000. Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м); 235,4 (24,0). Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м); 220,7 (22,5). Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1; 2200-2500. Топливо; Бензин автомобильный марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866. Система выпуска; Настроенная. Масса незаправленного смазкой двигателя, кг; 172. вперёд »« назад - Выбор по категории ... | грузовые автомобили малой грузоподъемности типа "Газель" и микроавтобусы |
| Тип | Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 4 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,8 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 90,4 (123) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 78,7 (107) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 235,4 (24,0) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,7 (22,5) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
| Топливо | бензин автомобильный неэтилированных марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | есть |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 172 |